RELATÓRIO EXECUTIVO

Gestão de Média de Combustível — Frota ROTA Transportes / Itabuna

Boletim de telemetria: 08/09/2026 a 14/09/2026

# 1. Contexto e escopo

Este relatório analisa o boletim diário de telemetria (média de consumo, distância percorrida e consumo em litros) dos veículos da frota ROTA Transportes em Itabuna, no período de 08/09/2026 a 14/09/2026, cruzado com o cadastro oficial de frota (Base_Frota).

Veículos cadastrados na Base_Frota:  89

Veículos válidos com registro no boletim no período:  79

Veículos válidos SEM nenhum registro no boletim:  10

Registros do boletim fora do cadastro (excluídos da análise):  192

O cadastro de frota (Base_Frota) cobre hoje apenas 29% dos 271 veículos que efetivamente circularam sob a operação "ROTA Transportes - Itabuna" na semana — os demais 192 não constam no cadastro oficial e foram preservados numa aba própria (Excluídos), fora da análise principal, sem descartar seus registros originais.

# 2. Indicadores de gestão no período

Km/L calculado sempre por (km totais ÷ litros totais) dos dias em que a telemetria efetivamente reportou consumo — nunca pela média simples das médias diárias, conforme metodologia solicitada.

| Km rodados (dias com reporte) | Litros consumidos | Km/L real da frota |
| --- | --- | --- |
| 88.056 km | 29.872 L | 2,95 km/L |
| Custo total no período (ref.) | Economia potencial (litros) | Economia potencial (R$) |
| R$ 179.232,72 | 2.478 L | R$ 14.866,20 |

Preço do diesel usado nos cálculos de custo e economia: R$ 6,00/L — valor de referência, pois a base de telemetria não informa o preço efetivamente pago. Ajustar na planilha (aba Metas) pelo preço real do período.

Meta de km/L: sugestão inicial calculada como a mediana de km/L do próprio grupo Modelo (Fabricante) × Unidade Operacional nesta semana — não é uma meta corporativa oficial, e deve ser substituída quando a empresa definir seus próprios parâmetros.

# 3. Continuidade do reporte de telemetria (auditoria de dados)

Cada veículo válido foi classificado pela sequência cronológica de reportes de média (numérico = telemetria comunicou; "-" = telemetria não importou o dado naquele registro; zero também conta como reporte).

| Classificação | Veículos | % da frota válida |
| --- | --- | --- |
| Deixou de reportar | 4 | 5.1% |
| Reporte contínuo | 52 | 65.8% |
| Reporte retomado / aparente correção | 12 | 15.2% |
| Sem reporte em todo o período observado | 10 | 12.7% |
| Intermitente | 1 | 1.3% |

Achados principais:

- 4 veículo(s) reportaram normalmente e pararam de comunicar a média, permanecendo sem reporte até o fim do período — prioridade máxima de verificação (possível falha de telemetria em curso).

- 10 veículo(s) não reportaram nenhuma média numérica na semana inteira, apesar de rodarem — alguns percorreram mais de 2.000 km sem qualquer dado de consumo capturado.

- 12 veículo(s) apresentaram uma interrupção pontual (1 dia) seguida de retomada — indício de correção, sem confirmação de manutenção registrada nesta base.

- 1 veículo apresentou múltiplas interrupções e retomadas na mesma semana, padrão que merece investigação de estabilidade do equipamento de telemetria.

- 2 registro(s) apresentaram inconsistência de hodômetro (variação incompatível com a distância percorrida no dia) e 7 registros trazem a placa ilegível/corrompida no arquivo de origem (mesmo veículo, prefixo R7085) — ambos sinalizados, não corrigidos automaticamente.

# 4. Veículos prioritários para investigação

Ordenados por classificação de risco (sem reporte no fim do período primeiro) e por quilometragem rodada sem dado de consumo:

| Prefixo | Placa | Classificação | Km sem reporte | Último registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R10175 | OZG5113 | Deixou de reportar | 0,0 km | 2026-09-14 |
| R10185 | OZG6088 | Deixou de reportar | 0,0 km | 2026-09-14 |
| R7545 | OZT9896 | Deixou de reportar | 0,0 km | 2026-09-14 |
| R7555 | OZT8368 | Deixou de reportar | 0,0 km | 2026-09-13 |
| R7565 | OZT0656 | Sem reporte em todo o período observado | 2.893,8 km | 2026-09-14 |
| R6815 | NZO9187 | Sem reporte em todo o período observado | 2.397,5 km | 2026-09-14 |
| R6965 | OUK7363 | Sem reporte em todo o período observado | 1.677,9 km | 2026-09-14 |
| R7745 | PKN8524 | Sem reporte em todo o período observado | 1.233,8 km | 2026-09-14 |

# 5. Achado destacado — consumo sem quilometragem

O veículo R7045 / OUO0218 reportou média "0,00 Km/L" e distância "0,00 km" em todos os 7 dias do período, mas a telemetria registrou 856,5 litros de consumo na semana. Isso é fisicamente incompatível com um veículo parado o tempo todo e sugere falha do sensor de distância/GPS, ou consumo real de uma operação não capturada pelo hodômetro (ex.: geração auxiliar). Não foi atribuída causa mecânica nem responsabilidade a motorista — recomenda-se verificação em campo antes de qualquer ação.

# 6. Recomendações e próximos passos

- Atualizar a Base_Frota para cobrir os 192 veículos identificados fora do cadastro oficial (ou confirmar formalmente que não pertencem à frota administrada) — sem isso, ~71% da operação real fica fora de qualquer gestão de eficiência.

- Verificar em campo, com prioridade, os veículos que "deixaram de reportar" e os que rodaram mais de 1.000 km sem nenhum reporte de consumo na semana (lista da seção 4).

- Confirmar a placa correta do prefixo R7085 (registro corrompido em ambas as abas) e investigar a divergência de placas do prefixo R6755 (NZO2423 e NZO4525 na mesma semana).

- Inspecionar o sensor de distância/hodômetro do veículo R7045 (ou equivalente) antes de considerar a média "0,00 Km/L" como rendimento real.

- Definir e inserir a meta oficial de km/L por modelo/operação e o preço real do diesel na aba Metas da planilha, substituindo os valores de referência.

- Repetir esta análise a cada boletim semanal para acompanhar tendência, medir efeito de ações corretivas e manter o painel e a planilha atualizados (ver instruções de atualização no Excel, aba Painel).

# 7. Limitações desta análise

- Economia potencial é sempre uma estimativa (baseada em meta sugerida e preço de referência), nunca um resultado garantido.

- Dias sem linha no boletim não foram tratados como interrupção de comunicação — apenas os dias efetivamente registrados foram avaliados.

- Nenhuma causa mecânica ou responsabilidade de motorista foi atribuída; todos os achados descrevem padrões de dados que requerem verificação em campo.

- A base cobre apenas uma semana; tendências e recorrência devem ser confirmadas com séries mais longas.